- Aвтоматическое бесконтактное  оборудование

- Конвейерные мойки туннельного типа

- Портальные мойки

- Портальные мойки для автобусов,грузовиков

Автоматическое  бесконтактное оборудование CH-200

Преимущества:

- Стальная оцинкованная стальная рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- CPU электонная система управления обеспечивает простоту в эксплувтации, техническом обслуживании

- Две функции с распылением воды в 360 под высоким давлением

- Мойка под высоким давлением с крутящейся насадкой, мойка  шампунем, покрытие воском(система подировки)

- Высококачественная система управления, двигатель и насос из Японии могут поддерживать функционирование  оборудования с отличной производительностью.

- Удобно в эксплуатации – минимальное участие персонала.

- Занимает небольшое место и экономит энергию.

- Процесс осуществляется без использования шеток

Модель                           CH-200

Габаритный размер                3950 x 3800 x 2690мм

Диапазон для сборки               6300 x 4500мм

Диапазон для перемещения          7500 x 3200мм

(Автомобиля)

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 Гц

Суммарная мощность              7.5 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥80л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.1м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      120 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   7мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Продолжительность мойки          1'30 '' / автомобиль (без учета рабочей силы)

Автоматическая   бесконтактная мойка（HP-210）

Преимущества:

- Стальная оцинкованная стальная рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- CPU электонная система управления обеспечивает простоту в эксплувтации, техническом обслуживании

- Две функции с распылением воды в 360 под высоким давлением

- Мойка под высоким давлением с крутящейся насадкой, мойка  шампунем, покрытие воском

- Высококачественная система управления, двигатель и насос из Японии могут поддерживать функционирование  оборудования с отличной производительностью.

- Удобно в эксплуатации – минимальное участие персонала.

- Бесплатная установка и обучение основам эксплуатации машины

- Предоставляется гарантия на 3 года

- Не менее 15-лет эксплуатации

- Занимает небольшое место и экономит энергию.

- Процесс осуществляется без использования шеток

Модель                           HP-210

Габаритный размер                1300x3150x2580мм

Диапазон для сборки               7500x3300x2700мм

Диапазон для перемещения          5200x2300x2100мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 Гц

Суммарная мощность              11.5 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥80л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.1м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      120 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   7мл / автомобиль

Расходы воска и воды              120л/ автомобиль

Емкость мойки                    20-25 автомобилей в час

Система сушки                       /

Система высокого давления         1 комплект

Автоматическая  бесконтактная мойкаII (HP-220)

Преимущества:

- Стальная оцинкованная стальная рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- CPU электонная система управления обеспечивает простоту в эксплувтации, техническом обслуживании

- Система дистанционного управления.

- Две функции с распылением воды в 360 под высоким давлением

- Мойка под высоким давлением с крутящейся насадкой, мойка  шампунем, покрытие воском(система полировки)

- Высококачественная система управления, двигатель и насос из Японии могут поддерживать функционирование  оборудования с отличной производительностью.

- Удобно в эксплуатации – минимальное участие персонала.

- Бесплатная установка и обучение основам эксплуатации машины

- Предоставляется гарантия на 3 года

- Не менее 15-лет эксплуатации

- Занимает небольшое место и экономит энергию.

- Процесс осуществляется без использования шеток

Модель                           HP-220

Габаритный размер                 1300x3150x3000мм

Диапазон для сборки               7500x3300x3100мм

Диапазон для перемещения          7500x3200x3100мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 Гц

Суммарная мощность               11.5 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥80л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.1м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      120 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   7мл / автомобиль

Расходы воска и воды              120л / автомобиль

Емкость мойки                    20-25 автомобилей в час

Продолжительность мойки          1'30 '' / автомобиль

Система сушки                    1 комплект

Система высокого давления         1 комплект

Портальная мойка Rollover  CF-320）

Описание:

Аппарат для мойки автомобилей Risense оснащена технологией обнаружения автомобилей нового поколения, технологией боковой кисти с совершенным углом, профилирующей воздушно-сухой технологией и полным вертикальным подъемом верхней щетки, которая представлена как сочетание многих способов мойки автомобилей, быстрой скорости и низкого энергопотребления.

Преимущества:

- Стальная оцинкованная стальная рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- PLC электонная система управления обеспечивает простоту в эксплуатации и техническом обслуживании.

- Система дистанционного управления.

- Три шётки  (одна шётка вертикальная , две большие боковые шётки)

- Двойной вентилятор для сушки

- Наклонная боковая щетка укрепляет способность чистки вокруг кузова

- Электродвигатель IP67 обеспечивает хорошее функционирование

- Полностью автоматическое перемешение

- Мойка под высоким давлением с крутящейся насадкой, мойка  шампунем, покрытие воском

- Высококачественная система управления, двигатель и насос из Японии могут поддерживать функционирование  оборудования с отличной производительностью.

- Удобно в эксплуатации – минимальное участие персонала.

- Бесплатная установка и обучение основам эксплуатации машины

- Предоставляется гарантия на 3 года

- Не менее 15-лет эксплуатации

- Занимает небольшое место и экономит энергию

ФУНКЦИИ:

Пять шеток, промывка водой, шампунь, воск, мойка под низким давлением, нету функции сушки

Модель                           CF-320

Габаритный размер                2510x3600x3150мм

Диапазон для сборки               11000x3700x3300мм

Диапазон для перемещения          10000x3700мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 Гц

Суммарная мощность              6,31 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥80л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.1м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      72 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   7мл / автомобиль

Расходы воска и воды                  /

Емкость мойки                    20-25 автомобилей в час

Продолжительность мойки         2’45’’/ автомобиль

Система сушки                       /

Портальная мойка Rollover (CF-330）

Преимущества:

- Стальная оцинкованная стальная рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- PLC электонная система управления обеспечивает простоту в эксплуатации и техническом обслуживании.

- Система дистанционного управления.

- Три шётки  (одна шётка вертикальная , две большие боковые шётки )

- Двойной вентилятор для сушки

- Наклонная боковая щетка улучшает способность чистки вокруг кузова

- Электродвигатель IP67 обеспечивает хорошее функционирование

- Полностью автоматическое перемешение

- Мойка под высоким давлением с крутящейся насадкой, мойка  шампунем, покрытие воском

- Высококачественная система управления, двигатель и насос из Японии могут поддерживать функционирование  оборудования с отличной производительностью.

- Удобно в эксплуатации – минимальное участие персонала.

- Бесплатная установка и обучение основам эксплуатации машины

- Предоставляется гарантия на 3 года

- Не менее 15-лет эксплуатации

- Занимает небольшое место и экономит энергию

ФУНКЦИИ:

Пять шеток, промывка водой, шампунь, воск(полировка) мойка под низким давлением, сушка, соверашет два оборота

Модель                           CF-330

Габаритный размер                2510x3600x3150мм

Диапазон для сборки               11000x3700x3300мм

Диапазон для перемещения          10000x3700мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 Гц

Суммарная мощность              14,31 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥80л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.1м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      72 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   7мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Емкость мойки                    20-25 автомобилей в час

Продолжительность мойки          4’45’’ / автомобиль

Система сушки                    1 комплект

Система высокого давления         1 комплект

Портальная мойка Rollover ( CF-350）

Преимушества:

- Может идентифицировать модель автомобиля с помощью фотоэлектрических датчиков, управляемых процессором.

- Стальная оцинкованная стальная рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- Расход электроэнергии 72L воды и 0,31 кВт / автомобиль, высокое энергосбережение

- Способна промыть 15 и более автомобилей в час.

- Электродвигатель IP67 обеспечивает хорошее функционирование

- Наклонная боковая щетка улучшает способность чистки вокруг кузова

- Водонепроницаемая панель управления с пленочной крышкой облегчает работу и стабильно работает против солнечного света.

ФУНКЦИИ:Мойка под высоким давлением, шампунь, воск(полировка), сушка.

Модель                           CF-330В

Габаритный размер                2510x3600x2815мм

Диапазон для сборки               10070x3700мм

Диапазон для перемещения          10470x3700мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 Гц

Суммарная мощность              18,97 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥80л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.1м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      72 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   7мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Емкость мойки                    20-25 автомобилей в час

Продолжительность мойки          4’45’’ / автомобиль

Система сушки                    1 комплект

Система высокого давления         1 комплект

Параметры оборудования:

Высокоэффективная бесшумная сушка

CPU электонная система управления импортированная с Японии

Автоматическая система приготоваления  воска и пены

Система использования воска

Щетка для пены третьего поколения.

Горячеоцинкованная и ZAM-рамка без сварки.

Системы водоснабжения высокого давления.

Датчик из Японии.

Панель с тонкой пленкой с огнестойкостью и устойчивостью против внешних воздействий.

Преобразователь частоты, производимый Mitsubishi

Двигатель переменной частоты, изготовленный SKK из Японии

Конвейрная мойка туннельного типа（CC-650）

Преимушества:

Автоматическая туннельная автомойка Risense оснащена такими передовыми технологиями, как синхронный датчик шины, который направляет автомобиль в аппарат для мойки автомобилей, конвейер, который может сократить пространство, японская щетка второго типа с супермягкой лентой и щеткой для пены , а также верхняя профилировка на сушке

Предварительная промывка водой под высоким давлением

Шампунь (пена) для разбрызгивания и система восковой мойки.

В процессе сушки данная система полностью   высушивает кузов.

Система управления PLC

Интеллектуальная система уклонения при осуществлении мойки всех типов автомобилей.

Стальная оцинкованная стальная рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

Гальванический конвейер, оснащенный устройством для коррекции

Параметры оборудования:

- Мойка под высоким давлением

- Шампунь (пена) для разбрызгивания и восковая мойка(система полировки)

- 5 щеток и пена

- PLC электонная система управления

- Полная сушка

- Интеллектуальная система уклонения

- Основная технология и дизайн оборудования  разработанный в Японии

- Гальванический конвейер оснащен устройством коррекции шины.

- Стальная оцинкованная  может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- Двигатели, электроаппаратура, насосы импортируются из-за границы.

Модель                           CС-650

Габаритный размер                6200x3800x3400мм

Диапазон для сборки               9960мм

Диапазон для перемещения          9960x3800мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 (60)Гц

Суммарная мощность              34,02 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥200л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.6м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      150 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   8мл / автомобиль

Расходы воска и воды            120л / автомобиль

Емкость мойки                  40-45 автомобилей в час

Продолжительность мойки        1’12’’/ автомобиль

Верхняя щетка                   1 комплект

Большая боковая щетка          2 комплекта

Маленькая боковая щетка       2 комплекта

Конвейрная мойка туннельного типа（CC-670）

Шампунь (пена) для разбрызгивания и система восковой мойки.

В процессе сушки данная система полностью   высушивает кузов.

Система управления PLC

Интеллектуальная система уклонения при осуществлении мойки всех типов автомобилей.

Стальная оцинкованная  рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

Гальванический конвейер, оснащенный устройством для коррекции

Параметры оборудования:

- Мойка под высоким давлением

- Шампунь (пена) для разбрызгивания и восковая мойка.

- 7 щеток и пена

- PLC электонная система управления

- Полная сушка

- Интеллектуальная система уклонения

- Основная технология и дизайн оборудования  разработанный в Японии

- Гальванический конвейер оснащен устройством коррекции шины.

- Стальная оцинкованная  рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- Двигатели, электроаппаратура, насосы импортируются из-за границы.

Модель                           CС-670

Габаритный размер                 8340x3800x3400мм

Диапазон для сборки                9960мм

Диапазон для перемещения          9960x3800мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 (60)Гц

Суммарная мощность              34,02 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥200л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.6м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      150 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   8мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Емкость мойки                    450-60 автомобилей в час

Продолжительность мойки          1’12’’/ автомобиль

Верхняя щетка                    1 комплект

Большая боковая щетка           4 комплекта

Маленькая боковая щетка        2 комплекта

Конвейрная мойка туннельного типа（CC-690）

Преимущества:

- Мойка под высоким давлением

- Шампунь (пена) для разбрызгивания и восковая мойка(система полировки)

- 9 щеток и пена

- Система сушки

- PLC электонная система управления

- Полная сушка

- Интеллектуальная система уклонения

- Основная технология и дизайн оборудования  разработанный в Японии

- Гальванический конвейер оснащен устройством коррекции шины.

- Стальная оцинкованная  рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- Двигатели, электроаппаратура, насосы импортируются из-за границы.

Модель                           CС-670

Габаритный размер                11600x3800x3400мм

Диапазон для сборки               13200мм

Диапазон для перемещения         13200x3800мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 (60)Гц

Суммарная мощность              34,02 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥200л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.6м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      150 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   10мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Емкость мойки                    40-50 автомобилей в час

Продолжительность мойки          1’12’’/ автомобиль

Верхняя щетка                    1 комплект

Большая боковая щетка         4 комплекта

Маленькая боковая щетка      4 комплекта

Щётка для сушки             2 комплекта

Конвейрная мойка туннельного типа（CC-692）

- Мойка под высоким давлением

- Шампунь (пена) для разбрызгивания и восковая мойка.

- 11 щеток и пена

- Система сушки

- PLC электонная система управления

- Полная сушка

- Интеллектуальная система уклонения

- Основная технология и дизайн оборудования  разработанный в Японии

- Гальванический конвейер оснащен устройством коррекции шины.

- Стальная оцинкованная  рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- Двигатели, электроаппаратура, насосы импортируются из-за границы.

Модель                           CС-692

Габаритный размер                9500x3800x3400мм

Диапазон для сборки               11200мм

Диапазон для перемещения         11200x3800мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 (60)Гц

Суммарная мощность              34,02 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥200л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.6м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      150 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   8мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Емкость мойки                    40-50 автомобилей в час

Продолжительность мойки          1’12’’/ автомобиль

Верхняя щетка                    1 комплект

Большая боковая щетка         4 комплекта

Маленькая боковая щетка      4  комплекта

Щётка для сушки             2 комплекта

Конвейрная мойка туннельного типа（CC-695）

- Мойка под высоким давлением

- Шампунь (пена) для разбрызгивания и восковая мойка.

- 14 щеток и пена

- Система сушки

- PLC электонная система управления

- Полная сушка

- Интеллектуальная система уклонения

- Основная технология и дизайн оборудования  разработанный в Японии

- Гальванический конвейер оснащен устройством коррекции шины.

- Стальная оцинкованная стальная рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- Двигатели, электроаппаратура, насосы импортируются из-за границы.

Модель                           CС-695

Габаритный размер                17600x3800x3400мм

Диапазон для сборки               19200мм

Диапазон для перемещения         17600x3800мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 (60)Гц

Суммарная мощность              40 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥200л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.6м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      180 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   10мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Емкость мойки                    40-50 автомобилей в час

Продолжительность мойки          1’12’’/ автомобиль

Верхняя щетка                    1 комплект

Большая боковая щетка         4 комплекта

Маленькая боковая щетка      4 комплекта

Щётка для сушки             3 комплекта

Оборудование для мойки автобусов / грузовиков (CB-720)

- С 2 длинными щетками, всего 2 нейлоновые щетки

- С предварительной мойкой, шампунем, промывкой щетки, окончательной промывкой.

- Обмывает переднюю, заднюю, фронтовую и обе стороны автобуса

- Системы управления PLC. Сенсорная панель.

- Бесконтактный переключатель и фотодатчики для активации машины.

- Может идентифицировать модель автомобиля с фотоэлектрическими и приближающимися датчиками.

- Высококачественные системы управления, двигатели и насосы из Японии могут поддерживать работу автомойки с отличной производительностью в любых условиях.

- Высокий датчик на верхней щетке может защищать от  повреждения и царапин.

- PLC электонная система управления

- Стальная оцинкованная  рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- Электродвигатель IP67 обеспечивает хорошее функционирование

Модель                           CВ-720

Габаритный размер                2949x5114x7300мм

Диапазон для сборки               21000мм

Диапазон для перемещения         14000x2600*4200мм

Виды автомобилей для мытья        автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 (60)Гц

Суммарная мощность              8,25 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥120л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.6м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      180 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   10мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Емкость мойки                    25-30автомобилей в час

Продолжительность мойки          4’/ автомобиль

Большая боковая щетка         2 комплекта

Оборудование для мойки автобусов / грузовиков (CB-730)

- С 2 длинными щетками, 1 верхняя щётка, итого 3 нейлоновые щетки

- С предварительной мойкой, шампунем, промывкой щетки, окончательной промывкой.

- Обмывает переднюю, заднюю, фронтовую и обе стороны автобуса

- Системы управления PLC. Сенсорная панель.

- Бесконтактный переключатель и фотодатчики для активации машины.

- Может идентифицировать модель автомобиля с фотоэлектрическими и приближающимися датчиками.

- Высококачественные системы управления, двигатели и насосы из Японии могут поддерживать работу автомойки с отличной производительностью в любых условиях.

- Высокий датчик на верхней щетке может защищать от  повреждения и царапин.

- PLC электонная система управления

- Стальная оцинкованная  рама может поддерживать стабильность выполнения функций и может долго прослужить

- Электродвигатель IP67 обеспечивает хорошее функционирование

Модель                           CВ-730

Габаритный размер                3390x5466x7300мм

Диапазон для сборки               21000мм

Диапазон для перемещения         14000x2600*4200мм

Виды автомобилей для мытья       автомобиль/джип/автобус вместимостью 10 сидений

Основное напряжение              380В 3-фазная мощность 50 (60)Гц

Суммарная мощность              8,25 кВт

Водоснабжение                    Расход потока воды DN25мм≥120л/мин

Давление воздуха                  0.75-0.9 МПа расход воздуха≥0.6м³/мин

Расходы воды / электроэнергии      180 л/ автомобиль 0.15кВт / автомобиль

Расход шампуня                   10мл / автомобиль

Расходы воска и воды               120л / автомобиль

Емкость мойки                    25-30автомобилей в час

Продолжительность мойки          4’/ автомобиль

Большая боковая щетка         2 комплекта

Верхняя щётка               1 комплект

Способность  мойки              15-20 автомобилей в час

Аппарат для самостоятельной мойки автомобилей

- Оборудование для автомоек самообслуживания предлагает клиентам способ самостоятельной мойки   автомобилей; автомойка самообслуживания экономит время и обладает высокой эффективностью;

- Система мойки под высоким давлением.

- Система мойки шампунем.

- Вакуумнаясистема чистки

- Система сбора пополнения карты или система сбора монет

- Заряжается в зависимости от времени мойки

- Система дистанционного управления.

- Стальная рама из оцинкованной стали.

Габаритный размер                600x400x1480мм

Высота поворотного рычага         300мм

Поворотного рычага               360 градусов

Виды автомобилей для мытья       все виды

Основное напряжение             220В 2-фазная мощность 50 (60)Гц

Суммарная мощность              2,2 кВт

Водоснабжение                   120/мин

Расход шампуня                   50мл / автомобиль

Вес                              150кг

Температура	                  -10ºC~40ºC